附件1：

西安石油大学大学生金相技能大赛竞赛规则

为保证西安石油大学大学生金相技能大赛的公平、公正、公开，依据《全国大学生金相技能大赛章程》，参照《第七届全国大学生金相技能大赛竞赛规则》，结合我校实际条件，特制订本规则。

一、比赛设备及耗材

1．设备：P-1型金相试样抛光机、4X型金相显微镜、电吹风。

2．耗材：包括金相砂纸、抛光布、抛光膏、浸蚀剂、酒精、脱脂棉等。

（a）金相砂纸：本次比赛提供8个型号的砂纸，分别为W100、W70、W50、W28、W14、W10、W7和W5。其中，金相砂纸均为整张方形，比赛时选手可选择6种型号砂纸各一张进行比赛。

（b）抛光布：采用不带背胶的抛光布(海军呢)。

（c）抛光膏和抛光液：提供粒度为2.5微米的金刚石抛光膏和粒度为2.5微米的氧化铝抛光液供选手自由选择。其中氧化铝抛光液采用塑料瓶手工加注。

（d）浸蚀剂：4%硝酸酒精溶液。

二、比赛样品

预赛阶段样品选用45钢（高温退火，典型组织为铁素体+珠光体）。

决赛阶段样品选用与第七届全国金相大赛相同的比赛试样。

三、比赛流程

1．参赛选手应在本人所在小组开赛前15分钟到达检录处签到，并领取1个样品和6张金相砂纸。选手应检查样品上的编号是否清晰，金相砂纸是否与预先确定的磨样程序一致。

2．选手进入金相试样制作室后，在工作人员宣布开始后即可开始比赛。选手需在30分钟内对样品的指定端面(未刻有样品编号的一端)完成磨制、抛光、浸蚀等工序，最终制备出清洁、平整、在金相显微镜下可以清晰观察到显微组织的样品。样品经抛光、浸蚀、清洗、烘干后方可使用显微镜观察；选手需独立判断是否需要返工。

本次比赛使用样品的原始表面有切割加工痕迹，选手应使用手磨方式进行粗磨和细磨。

3．工作人员在比赛结束前5分钟给予提醒，选手应在比赛结束前将制备好的样品交给工作人员。

4．工作人员隐去样品编号，另行产生一组供评委评审记录用的评审号码，而后将样品打乱顺序统一送评审室供评委评审。

四、评分办法

1．评审委员会从金相图像质量、样品观察面清洁程度及样品观察面平整度等三方面对选手的比赛进行评分。

2．评审委员会委托组织委员会工作人员对选手在比赛过程中的操作习惯进行评分，并根据选手比赛情况记录评分标准中最后一项“其他规定”中的扣分事实并通知相关选手。

3．评分的具体操作办法由评审委员会主任在比赛开始前召集评审委员会全体成员会议讨论确定。

4．评分标准

本次大赛的评分标准见附表1（满分为100分）。

附表1  评分标准

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 （70分） | 组织正确与清晰度 （40分） | 组织看不清 | 0～5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6～20分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21～35分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36～40分 |
|  |  | 划痕 （20分） | 划痕粗大且很多 | 0～5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6～13分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 14～20分 |
|  |  | 假象 （10分） | 假象严重程度 （没有假象得满分10分） | 0～10分 |
| 2 | 样品表面质量 （15分） | 宏观划痕及样品清洁程度 （8分） | 污迹、坑点、宏观划痕多 | 0～3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕中等 | 4～6分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕少或没有 | 7～8分 |
|  |  | 观察面平整度 （5分） | 有明显坡面 | 0～2分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 3～4分 |
|  |  |  | 很平整 | 5分 |
|  |  | 样品磨面倒角 （2分） | 目测、视倒角质量给分 [标准倒角为（0.5~1）mm 45] | 0~2分 |
| 3 | 操作规范* （15分） | 引导学生良好操作习惯 | 磨制操作 | 0~5分 |
|  |  |  | 抛光及腐蚀操作 | 0~5分 |
|  |  |  | 显微镜操作 | 0~5分 |

* “操作规范”部分评分办法

（1）现场评分的主要依据为《全国大学生金相技能大赛制样通用操作规程》，现场评委将对选手在操作过程中出现的违反操作规程的行为进行记录并提出扣分建议。比赛结束后，所有现场 评委在评审委员会副主任委员主持下，根据记录的比赛情况进行讨论，确定每一位选手的现场操作得分。

（2）现场操作扣分标准 (按预磨、抛光及腐蚀、显微镜观察三个环节分别评定；每一环节出现以 下每类情况只扣分一次)：

①可能导致身体受到伤害的操作（如用手直接接触腐蚀液、机磨时样品放置位置不正确、样品飞出等）扣3分；

②可能导致设备、仪器损坏的操作（如机磨时不加水、湿手操作显微镜等）扣2分；

③可能导致耗材、能源等不合理消耗的操作（如抛光膏加注过多、未及时关闭设备电源等）扣1分；

④不良操作习惯（如操作结束后未收拾工作台面、耗材随手乱扔等） 扣 1 分。

（3）与现场操作相关的其他扣分 ：

①预磨、抛光及腐蚀、显微镜观察是现场操作必须完成的三个环节，缺少任何一个环节扣5分；

②比赛过程中占用他人工位，根据对他人操作的影响程度大小扣 1 ~ 3 分；

③比赛过程中丢失样品，每一次扣 3 分；

④选手在刻有编号的端面上进行磨制导致样品编号无法识别的，成绩计为零分；

⑤在工作人员宣布比赛结束后仍未停止操作并离开工位的，样品不再送交评委评分，选手 成绩记为零分。

五、注意事项

1．选手可以自由选择手磨(干磨)或机磨(湿磨)甚至机磨加手磨的混合方式对样品进行粗磨和细磨；选手可以用水磨砂纸进行手磨，也可以用干磨砂纸上进行机磨。因条件所限，比赛期间不允许在加水条件下进行手磨或在不加水条件下进行机磨。

2．每位选手最多只能选择6张金相砂纸。进入磨样室后，选手不得要求补领或换领砂纸。

3．抛光布由工作人员在赛前统一安装。比赛过程中，如因操作不当等原因导致抛光布破损，选手可向工作人员申请更换抛光布，但不另行补时(不扣分)。

4．样品经抛光、浸蚀后，需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察。

5．比赛过程中样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，但不另行补时(需扣分)。

6．选手不得携带任何自备的辅助实验工具(包括耗材、器皿等) 进入赛场。

材料科学与工程学院

2018年3月8日